Parabéns pela escolha do Puma AMV 4.1!

Nós da Alfa Metais Veículos usamos a tecnologia mais avançada para construí-lo e temos certeza de que você vai perceber isto em cada detalhe do seu novo carro.

Mas, para que o desempenho seja total, pedimos que certos cuidados sejam dispensados, como recomendamos neste manual. Contamos com seu apoio para efetuar as revisões e manutenções nos devidos prazos, assim como no uso do veículo em condições normais.

Caso algum item não fique bem esclarecido, sua concessionária estará apta a esclarecer-lhe ou a própria fábrica terá o máximo prazer em comunicar-se com você.

Lembre-se que você tem nas mãos o carro mais potente deste País. Por isso, sua responsabilidade como motorista aumenta. Seja prudente ao domar esta fera.

Que este seu novo parceiro lhe traga muitas alegrias e que vocês possam, juntos, rodar por lindos caminhos.

Boa viagem!

# CONHEÇA BEM SEU AMV PARA OBTER DELE O MELHOR DESEMPENHO

O Puma AMV está equipado com o motor GM 250S de 6 cilindros, transmissão de 4 velocidades e diferencial do tipo DANA 30. Suspensão dianteira por molas helicoidais, amortecedores telescópicos de dupla ação e suspensão traseira por molas semi-elípticas longitudinais, barras de torção e barra estabilizadora traseira.

É montado em chassis próprio, de perfil retangular e tem a carroceria fixada à base de um sistema anti-ruído.

Sua utilização, conservação e manutenção é semelhante aos veículos Chevrolet 6 cilindros. Por isso, deixamos de registrar neste manual uma série de detalhes que, pela simplicidade da mecânica Chevrolet e seu alto grau de conhecimento entre seus usuários, dispensam esclarecimentos.

Assim, se você tiver qualquer problema, no caso de não haver concessionária AMV em sua cidade, procure a revenda Chevrolet mais próxima.

A seguir, em detalhes, o que você deve saber sobre o seu AMV para que o desempenho desta fera seja ainda maior.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## MOTOR

Tipo de construção: a explosão, 6 cilindros, 4 tempos

Localização: montado na parte dianteira do veículo

Disposição: em linha

Diâmetro: 98,4 mm

Curso: 89,5 mm

Cilindrada: 4.100 cc

Taxa de compressão: 8.0:1

Válvulas: no cabeçote

Potência máxima: (ABNT-NBR-5484) 126CV a 4.400 RPM

Torque máximo: (ABNT-NBR 5484) 27.8 KGFM a 2.300 RPM

Refrigeração: a água, por radiador

Alimentação do combustível: bomba de gasolina mecânica

Carburador: corpo duplo, fluxo descendente

Bateria : 12V 55A/h

Alternador: 54 A/H

Ignição: eletrônica

Distribuidor de ignição: com avanço centrífugo e vácuo

Ordem de ignição: 1-5-3-6-2-4

Regulagem de ignição: 10° A.P.M.S.

Velas: BPR5E5 (NGK)

## TRANSMISSÃO

Embreagem: monodisco seco

Tipo: chapéu chinês

Caixa de mudanças: 4 velocidades sincronizadas

Relação de redução: la) 3,07:1  2a) 2,02:1  3a) 1,39:1  4a) 1:1  Ré) 3,57:1

Transmissão ao eixo traseiro: por coroa e pinhão

Relação de redução: 3,08:1

## CHASSIS

Tipo: box, perfil retangular

suspensão dianteira: por paralelogramo/ molas helicoidais/ barra de torção

Suspensão traseira: eixo rígido/ molas semi-elípticas/ barra de torção/ barra estabilizadora

Amortecedores: telescópicos

Direção: hidráulica ZF

Diâmetro de viragem: 10,30 m

## RODAS E PNEUS

Tipo: magnésio 7'' frente e atrás

Radiais: frente 205/ 60    atrás HR 15

Regulagem de convergência: 1 a 3 mm

Regulagem de caster: 5°

Pressão dos pneus: 26 libras na frente e atrás

## FREIOS

De serviço: hidráulico, servo assistido, duplo circuito, a disco na dianteira e a tambor na traseira, com válvula limitadora

De estacionamento: manual, por cabo de aço nas rodas traseiras

## DIMENSÕES E PESOS

Comprimento: 4.290 mm

Largura: 1.840 mm

Bitolas D e T: 1.410 mm

Distância entre eixos: 2.420 mm

Distância entre o chassis e o chão: 150 mm

Peso líquido: 980 kg

Carga útil: 280 kg

Peso total admissível: 1.260 kg

## COMBUSTÍVEL E ÓLE0

Tipo: comum 76 0ct.

Óleo motor: SAE 20W 40(SF)

## TABELA DE CAPACIDADE

Tanque de combustível: 70 litros

Cárter: 4 litros

Câmbio: 2,5 litros

Diferencial: 0,9 litros

Direção: 1,2 litros

## CARROCERIA

Material empregado: poliéster reforçado com fibras de vidro

## EQUIPAMENTO ESPECIAL

Rodas especiais

Pneus radiais

Direção hidráulica

Vidros verdes

Para-brisa laminado degradê

Acionamento elétrico de vidros

Desembaçador vigia traseiro

Ventilação forçada

Coluna de direção regulável

Ar condicionado ciclo-reverso quente/ frio

Assentos reclináveis em couro

Revestimento interno em couro

Temporizador

Acendedor de cigarro

Cinzeiro

Relógio de horas

Cinto de segurança retrátil 3 pontos

Rádio toca-fitas digital

Antena elétrica

Faróis auxiliares de neblina

# PAINEL DE INSTRUMENTOS

1 - Saída de ventilação do motorista

2 - Velocímetro

3 - Odômetro totalizador

4 - Odômetro parcial

5 - Contagiros

6 - Luz de advertência da bateria

7 - Luz de advertência da seta

8 - Luz de advertência do freio

9 - Luz de advertência da luz alta

l0 - Relógio de horas

11 - Indicador de combustível

12 - Indicador de temperatura da água do motor

13 - Indicador de pressão do óleo do motor

14 - Saída de ventilação do passageiro

15 - Tecla de acionamento da lanterna/ farol

16 . Reostato de intensidade da luz do painel

17 - Acionador de abertura do capô

18 - Desembaçador do vidro traseiro

19 . Tecla de acionamento do farol de neblina

20 - Comando da seta/ acionador do limpador do para-brisa/ esguicho lavador

21 - Afogador

22 - Buzina

23 - Alerta intermitente

24 - Chave de ignição

25 - Acionador do ciclo-reverso (ar quente/ frio)

26 - Acionador do ventilador

27 - Acionador do compressor/ ar condicionado

28 - Seletor de saída de ventilação

29 - Seletor de renovação de ar

30 - Freio de estacionamento

31 - Alavanca de marchas

32 - Cinzeiro

33 - Tecla de acionamento do vidro - porta esquerda

34 - Tecla de acionamento do vidro - porta direita

35 - Acendedor

36 - Saída central de ventilação

37 - Rádio AM/ FM/ Toca-fitas

38 - Extintor de incêndio

39 - Porta-luvas

CONTROLES E INSTRUMENTOS

Uma das preocupações da Alfa Metais Veículos foi a de assegurar o melhor controle possível do funcionamento do

motor, para que o rendimento do seu AMV seja total. Por isso, há controles duplos nos relógios e marcadores.

# ÓLEO

A pressão do óleo do motor é controlada pelo relógio no 13. Havendo qualquer indicação de irregularidade, uma simples verificação no nível de óleo da vareta indicadora poderá definir o problema. Se não for falta de óleo, procure imediatamente sua concessionária para que seja feita uma análise técnica.

# TEMPERATURA E ÓLEO

Os controles de temperatura e óleo do seu AMV – no 12 e 13, também têm controles duplos. Não esqueça de verificá-los sempre que seu AMV fizer viagens longas ou for submetido a subidas de serra que forcem o trabalho do motor.

O motor do seu AMV nunca deve trabalhar em regime de super-aquecimento. Se o ponteiro do relógio (no 12) passar da marca de 100 graus, pare o carro imediatamente. Verifique se não há falta de água no radiador ou se a correia não está frouxa ou se há alguma outra irregularidade. Caso você não encontre o problema, procure sua concessionária.

# PARTIDA DO MOTOR

Para dar a partida no seu AMV, pise o acelerador até o fundo uma vez e gire a chave de ignição até o motor pegar.

Caso haja dificuldade, puxe o afogador, dê a partida novamente e, assim que o motor funcione, retorne o afogador para o seu lugar.

Se o motor afogar, devido a excesso de combustível injetado na partida, desafogue da seguinte maneira: mantenha o acelerador totalmente comprimido e dê a partida até o motor funcionar. Solte então o acelerador, para evitar que o motor trabalhe em rotações muito altas.

# CHAVE DE IGNIÇÃO

A chave de ignição do seu AMV tem 5 estágios:

1 - Trava-posição em que se introduz a chave

2 - Direção destravada e ignição desligada

3 - Ignição e sistema elétrico ligados

4 - Motor de partida acionado

5 - Da posição trava para a esquerda - estágio interligado para funcionamento de acessórios, porém motor desligado e direção travada.

# REMOÇÃO DA CHAVE DE IGNIÇÃO

Para remover a chave de ignição, abaixe a alavanca de segurança localizada logo abaixo do conjunto e volte todo o sistema para o lado esquerdo.

# CAPUZ DIANTEIRO E TRASEIRO

O capuz dianteiro do seu AMV deve ser aberto através do acionamento do botão no 17, localizado na parte inferior esquerda do painel de instrumentos.

Já o capuz traseiro, tem chave própria para abertura.

# VIDROS E PORTAS COM COMANDO ELÉTRICO

Os vidros das portas do seu AMV são acionados eletricamente. O comando é feito através dos botões no 33 e 34, localizados no controle central.

# FERRAMENTAS E TROCA DE PNEUS

Seu AMV está equipado com um jogo completo de ferramentas e com um macaco tipo sanfona.

Na troca de pneus, instale o macaco na direção das barras do chassis. Encaixe o pino do chassis no orifício próprio, localizado na parte superior do macaco. Acione o macaco e efetue a troca.

# PORTAS E FECHADURAS

O sistema de trava de portas do seu AMV independe das chaves do veículo. Há chaves próprias para trancá-lo.

Quando você sair do carro, nunca feche as duas portas usando a trava interna. O modo correto de fechar seu AMV é travar internamente uma das portas e fechar a outra com chave, pelo lado de fora.

# SISTEMA ELÉTRICO

Todos os circuitos elétricos do seu AMV estão totalmente protegidos por fusíveis instalados em uma caixa localizada embaixo do painel, no lado esquerdo do volante.

A verificação e as trocas são bastante simples. Observe pelo desenho, a localização exata do circuito para cada função:

9 - Lanterna traseira

8 - Lanterna dianteira e luz do painel

7 - Farol alto e piloto de sinalizador

6 - Farol e luz baixa

5 - Antena elétrica e relógio de horas

4 - Luz do teto e interruptores dos vidros das portas

3 - Ventilador, luz, alternador, contagiros, gasolina, pressão e temperatura

2 - Luz de ré e buzina

1 - Limpador, esguicho do limpador e seta

# TABELA DE LÂMPADAS E ESPECIFICAÇÃO

| Faróis de neblina | PHILIPS H3 12V-55W |
| --- | --- |
| Faróis bi-iodo | PHILIPS H4 12342 |
| Lanternas dianteiras e sinaleiro direcional | GE l145 |
| Lanternas traseiras, luz do painel e direcional | GE l145 |
| Luz de cortesia | GE 69 |
| Luz de ré | GE l145 |
| Luz da chapa de licença e estacionamento dianteiro | GE 69 |
| Luzes internas do painel | PHILIPS 12V 2W 12829 |
| Luz do porta-malas | GE 67 |

# LUBRIFICANTES RECOMENDADOS

Siga a tabela abaixo para que seu AMV possa rodar sempre bem:

| PARA | ESPECIFICAÇÃO | MARCAÇÃO NAS LATAS | FREQÜÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor | ### GM-6041-M | SAE 20W40 para serviços API-SF Mobil Super 2000 | A cada 7.500 km |
| Caixa de direção hidráulica | GM-6032-M | Óleo Dexron CNP 05634 | Examine a cada 7.500 km |
| Rolamento nas rodas dianteiras | 9985038 | Graxa no 2, à base de sabão e lítio | Troque a cada 45.000 km |
| Freios | GM-4653 Tipo 450 | AC-Delco SAEJ / 703-B | Examine a cada 7.500 km |
| Eixo traseiro | MIL-L-2105-c | Óleo SAE-90 EP API-GL-5 | Examine a cada 7.500 km ### Troque a cada 45.000 km |

Não esqueça:

A cada 15.000 km rodados você deve trocar:

- O filtro de óleo do motor

- O filtro de gasolina

- O filtro de ar do carburador

# PRESSÃO DOS PNEUS

Mantenha os pneus radiais do seu AMV com as seguintes pressões:

Frente: 26 libras

Atrás: 26 libras

Em caso de viagem com carga máxima, aumente a pressão em 2 libras nos 4 pneus.

# CINTOS DE SEGURANÇA

Os cintos de segurança do seu AMV são retráteis e seu funcionamento prevê o travamento automático somente em casos de freadas bruscas ou colisão.

Procure sempre dirigir utilizando-os para sua segurança, principalmente nas estradas.

# CUIDADOS ESPECIAIS COM A CARROCERIA

Para que seu AMV esteja com a carroceria sempre impecável, você deve tomar certos cuidados. O primeiro deles é com relação à limpeza. Mantenha, sempre que possível o carro limpo, para que a poeira não danifique seu brilho.

Quanto à pintura, é bom lembrar que seu AMV é pintado com um tipo exclusivo de tinta acrílica e se necessitar de retoques, deve ser utilizado o mesmo material.

Para essa pintura, recomendamos polimento e enceramento com materiais à base de silicone.

Importante: qualquer tipo de reparo na carroceria do seu AMV, deverá ser executado somente pela concessionária Alfa Metais, pois só ela poderá lhe assegurar um serviço perfeito.

# CUIDADOS ESPECIAIS COM A SEGURANÇA

Como motorista, você é responsável pela sua vida, a de seus passageiros e de todos os outros transeuntes que cruzam sua rota. Por isso, ao dirigir seu AMV ou qualquer outro veículo, não esqueça:

1 - Verifique o freio, as luzes e os amortecedores

2 - Não ultrapasse os limites de velocidade permitidos, especialmente em áreas de grande tráfego. Respeite a sinalização.

3 - Não beba tipo qualquer de bebida alcoólica antes de dirigir.

4 - Procure estar atento somente ao trânsito, não se distraindo com outras coisas.

5 - Se estiver com sono, não dirija. Entregue o volante a outra pessoa.

Como proprietário, você deve também tomar cuidado com a segurança do seu AMV. Assim, preste muita atenção aos seguintes detalhes:

1 - Ao sair do carro, verifique se as portas e janelas estão bem fechadas.

2 - Procure não deixar seu AMV estacionado em lugares desertos, principalmente à noite.

3 - Se possível, faça um seguro do seu carro.

# TABELA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

| ## KM | 2.500 | 7.500 22.500 37.500 52.500 67.500 82.500 97.500 | 15.000 75.000 | 30.000 60.000 | 45.000 | 90.000 | #### Serviços a serem executados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### A – Motor |
| 01 |  |  |  |  |  |  | Reapertar os parafusos do cabeçote e regular as válvulas. |
| 02 |  |  |  |  |  |  | Examinar a fo1ga das válvulas e regular, se necessário (motor 250S - tucho mecânico). |
| 03 |  |  |  |  |  |  | Limpar e ajustar ou substituir as velas, testar os cabos das velas e ajustar a marcha-lenta. |
| 04 |  |  |  |  |  |  | Medir a compressão do motor. |
| 05 |  |  |  |  |  |  | Aplicar um gota de óleo para motor no lubrificador do excêntrico do eixo do distribuidor. |
| 06 |  |  |  |  |  |  | Examinar e limpar o elemento do filtro de ar (girar 180°) |
| 07 |  |  |  |  |  |  | Trocar o elemento do filtro de ar. |
| 08 |  |  |  |  |  |  | Trocar o óleo do motor (motor quente). Examinar quanto a vazamentos. |
| 09 |  |  |  |  |  |  | Trocar o filtro de óleo do motor. |
| 10 |  |  |  |  |  |  | Limpar o sistema de ventilação forçada do cárter. |
| 11 |  |  |  |  |  |  | Trocar o filtro de gasolina, junto à bomba. |
| 12 |  |  |  |  |  |  | Reapertar os coxins do motor e os parafusos do sistema de escapamento. |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### B – Sistema de arrefecimento |
| 13 |  |  |  |  |  |  | Drenar e limpar o sistema de arrefecimento. Reencher, colocando aditivo AC DELCO para radiador. |
| 14 |  |  |  |  |  |  | Colocar aditivo AC DELCO no radiador. |
| 15 |  |  |  |  |  |  | Verificar o nível de água do radiador. Completar, se necessário. Examinar o radiador e mangueiras quanto a vazamentos e fixação. |
| 16 |  |  |  |  |  |  | Examinar o estado e corrigir a tensão da correia do ventilador. |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### C – Embreagem |
| 17 |  |  |  |  |  |  | Verificar o curso-livre do pedal. Reajustar, se necessário. |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### D – Caixa de mudanças, árvore long. e eixo traseiro |
| 18 |  |  |  |  |  |  | Verificar o nível de óleo da caixa-de-mudança (mecânica). Completar, se necessário. Examinar quanto a vazamentos. |
| 19 |  |  |  |  |  |  | Trocar o óleo da caixa-de-mudanças (mecânica). |
| 20 |  |  |  |  |  |  | Verificar o nível de óleo da caixa-de-mudanças (automática). Completar se necessário. Examinar quanto a vazamentos. |
| 21 |  |  |  |  |  |  | Trocar o óleo da caixa-de-mudanças (automática). |
| 22 |  |  |  |  |  |  | Desmontar, inspecionar e lubrificar as juntas universais da árvore longitudinal. |
| 23 |  |  |  |  |  |  | Verificar o nível de traseiro. Completar, se necessário. Examinar quanto a vazamentos. |
| 24 |  |  |  |  |  |  | Trocar o óleo do eixo traseiro. |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### E – Direção e suspensão (dianteira e traseira) |
| 25 |  |  |  |  |  |  | Verificar o nível de óleo da caixa de direção. Completar, se necessário. Examinar quanto a vazamentos. |
| 26 |  |  |  |  |  |  | Verificar as juntas esféricas e os parafusos dos braços-de-controle da suspensão dianteira. Reapertar os parafusos conforme a especificação. |
| 27 |  |  |  |  |  |  | Verificar e reajustar, se necessário: o tirante sujeitador, o câmber, a convergência e o cárter. |
| 28 |  |  |  |  |  |  | Verificar o sistema de direção quanto a folgas e apertos e porcas. |
| 29 |  |  |  |  |  |  | Examinar os amortecedores quanto à fixação, funcionamento e eventuais vazamentos. |
| 30 |  |  |  |  |  |  | Examinar mangueiras e conexões da direção hidráulica quanto a vazamentos e aperto. |
| 31 |  |  |  |  |  |  | Examinar o estado e ajustar a tensão da correia da bomba da direção hidráulica. |
| 32 |  |  |  |  |  |  | Examinar os braços-de-controle do eixo traseiro. |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### F – Rodas e pneus |
| 33 |  |  |  |  |  |  | Balancear as rodas e calibrar os pneus. |
| 34 |  |  |  |  |  |  | Efetuar o rodízio dos pneus e calibrá-los. |
| 35 |  |  |  |  |  |  | Ajustar os rolamentos das rodas dianteiras. |
| 36 |  |  |  |  |  |  | Trocar a graxa dos rolamentos das rodas dianteiras e ajustá-los. |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### G – Freios |
| 37 |  |  |  |  |  |  | Examinar as guarnições e as pastilhas do freio. |
| 38 |  |  |  |  |  |  | Testar os freios. Se o nível do fluido estiver abaixo do normal, verificar a causa. |
| 39 |  |  |  |  |  |  | Lubrificar as articulações dos liames e cabos do freio de estacionamento. |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### H – Sistema elétrico |
| 40 |  |  |  |  |  |  | Verificar o nível e a densidade do eletrólito da bateria. Completar o nível, com água destilada. Limpar os terminais e protegê-los com vaselina. |
| 41 |  |  |  |  |  |  | Examinar o sistema elétrico: faróis (regular se necessário), lanternas, sinalizadores, iluminação do painel, buzina, conexões, etc. |
| 42 |  |  |  |  |  |  | Desmontar o alternador e lubrificar os rolamentos. Examinar as escovas e os coletores. |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### I – Carroceria |
| 43 |  |  |  |  |  |  | Verificar o funcionamento do lavador e limpadores do pára-brisa. |
| 44 |  |  |  |  |  |  | Verificar o funcionamento do ventilador e desembaçador. |
| 45 |  |  |  |  |  |  | Lubrificar as dobradiças, limitadores e fechaduras das portas, tampa do compartimento da bagagem e capuz do motor. Aplicar grafite nos tambores das fechaduras. |
| 46 |  |  |  |  |  |  | Examinar o estado e ajustar a tensão da correia, do condicionador de ar. |
| 47 |  |  |  |  |  |  | Desobstruir os orifícios de drenagem das portas. |
| 48 |  |  |  |  |  |  | Reapertar os parafusos do painel de instrumentos. |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### J – Teste de rodagem |
| 49 |  |  |  |  |  |  | Fazer o teste de rodagem antes, se necessário, e depois da revisão. |